ООО "ПРИМА СЕРВИС " (495) 640-35-65                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Обязательное).

Общий вид насоса 12НА-9х4

Рисунок Б.1 – Общий вид насоса 12НА-9х4

Общий вид торцевого уплотнения

Рисунок Б.2 – общий вид торцевого уплотнения:

12НА-9х4 – ДХМ 10020.00.100;

12НА-9х4-А – ДХМ 10020.00.100А;

12НА-9х4-К – ДХМ 10020.00.100К.

Таблица Б.1 – Насос 12НА-9х4

| № поз. | Наименование | Обозначение | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патрубок приемный | ДХМ 10020.00.012 | СЧ 20 ГОСТ 1412 |
| 2 | Втулка | ДХМ 10020.00.014 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 3 | Кольцо | ДХМ 10020.00.013 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 4 | Колесо рабочее | ДХМ 10020.00.007 | СЧ 20 ГОСТ 1412 |
| 5 | Втулка | ДХМ 10020.00.030 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 5а | Втулка | ДХМ 1020.00.016 | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 6 | Гайка | ДХМ 10020.00.020 | Сталь 35 ГОСТ 1050 |
| 7 | Корпус | ДХМ 10020.00.003 | СЧ 20 ГОСТ 1412 |
| 8 | Кольцо | ДХМ 10020.00.011 | ПА 6-210/310 ОСТ 6-06-С9 |
| 9 | Вал нижний | ДХМ 10020.00.026 | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 10 | Секция | ДХМ 10020.00.200 | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 10а | Секция | ДХМ 10020.00.210 | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 10б | Секция | ДХМ 10020.00.220 | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 11 | Муфта | ДХМ 10020.00.022 | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 12 | Крестовина | ДХМ 10020.00.009 | СЧ 20 ГОСТ 1412 |
| 13 | Втулка | ДХМ 10020.00.010 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 14 | Вал промежуточный | ДХМ 10020.00.040 | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 14а | Вал промежуточный | ДХМ 10020.00.051 | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 14б | Вал промежуточный | ДХМ 10020.00.052 | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 15 | Гайка специальная | ДХМ 10020.00.024М | Сталь 35 ГОСТ 1050 |
| 16 | Полумуфта насоса | ДХМ 10020.00.055М | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 17 | Крышка | ДХМ 10020.00.008М | СЧ 20 ГОСТ 1412 |
| 18 | Фланец 2-100-16 | ДХМ 10020.00.005 | 09Г2С ГОСТ 19281 |
| 19 | Палец | ДХМ 1435.007 (10 шт.) | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 19а | Втулка упругая | ДХМ 1435.009 (10 шт.) | Смесь резиновая IV гр. |
| 20 | Кольцо | ДХМ 10020.00.109-01 | Смесь резиновая III-3в-4 |
| 21 | Корпус подшипника | ДХМ 10020.00.001М | СЧ 20 ГОСТ 1412 |
| 22 | Гайка | ДХМ 10020.00.015М | Сталь 35 ГОСТ 1050 |
| 23 | Втулка | ДХМ 10020.00.108 | Карбид кремния ТУ 1915-01-0136353 |
| 24 | Втулка | ДХМ 10020.00.107 | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 25 | Пружина | ДХМ 10020.00.106 | 302 SGB EN 10270-3 14310 NS |
| 26 | Опора | ДХМ 10020.00.103 | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 27 | Стойка | ДХМ 10020.00.002М | СЧ 20 ГОСТ 1412 |
| 28 | Кольцо | ДХМ 10020.00.109 | Смесь резиновая III-3в-4 |
| 29 | Полумуфта двигателя | ДХМ 10020.00.054 | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 30 | Трубопровод | ДХМ 10020.00.300 | Ст3сп ГОСТ 380 рукав II-9-6,3 ГОСТ 9356 |
| 33 | Крышка уплотнения | ДХМ 10020.00.101А | СЧ 20 ГОСТ 1412 |
| 34 | Вал верхний | ДХМ 10020.00.025М | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 35 | Проставок | ДХМ 10020.00.004М | СЧ 20 ГОСТ 1412 |
| 36 | Вкладыш | ДХМ 10020.00.104 | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 37 | Плита переходная | ДХМ 10020.00.400 (-01) | 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| 38 | Штуцер | ДХМ 10020.00.301 | Ст3сп ГОСТ 380 |
| 39 | Фильтр | ДХМ 10020.00.600 | Ст3сп ГОСТ 380 |

Таблица Б.2 – Насос 12НА-9х4 А

| № поз. | Наименование | Обозначение | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патрубок приемный | ДХМ 10020.00.012-01 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 |
| 2 | Втулка | ДХМ 10020.00.014 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 3 | Кольцо | ДХМ 10020.00.013 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 4 | Колесо рабочее | ДХМ 10020.00.007-01 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 |
| 5 | Втулка | ДХМ 10020.00.030 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 5а | Втулка | ДХМ 1020.00.016 | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 6 | Гайка | ДХМ 10020.00.020 | Сталь 35 ГОСТ 1050 |
| 7 | Корпус | ДХМ 10020.00.003-01 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 |
| 8 | Кольцо | ДХМ 10020.00.011М | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 9 | Вал нижний | ДХМ 10020.00.026 | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 10 | Секция | ДХМ 10020.00.200 | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 10а | Секция | ДХМ 10020.00.210 | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 10б | Секция | ДХМ 10020.00.220 | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 11 | Муфта | ДХМ 10020.00.022 | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 12 | Крестовина | ДХМ 10020.00.009-01 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 |
| 13 | Втулка | ДХМ 10020.00.010 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 14 | Вал промежуточный | ДХМ 10020.00.040 | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 14а | Вал промежуточный | ДХМ 10020.00.051 | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 14б | Вал промежуточный | ДХМ 10020.00.052 | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 15 | Гайка специальная | ДХМ 10020.00.024М | Сталь 35 ГОСТ 1050 |
| 16 | Полумуфта насоса | ДХМ 10020.00.055М | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 17 | Крышка | ДХМ 10020.00.008М-01 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| 18 | Фланец 2-100-16 | ДХМ 10020.00.005 | 09Г2С ГОСТ 19281 |
| 19 | Палец | ДХМ 1435.007 (10 шт.) | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 19а | Втулка упругая | ДХМ 1435.009 (10 шт.) | Смесь резиновая IV гр. |
| 20 | Кольцо | ДХМ 10020.00.109-01 | Смесь резиновая III-3в-4 |
| 21 | Корпус подшипника | ДХМ 10020.00.001М-01 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 |
| 22 | Гайка | ДХМ 10020.00.015М | Сталь 35 ГОСТ 1050 |
| 23 | Втулка | ДХМ 10020.00.108 | Карбид кремния ТУ 1915-01-0136353 |
| 24 | Втулка | ДХМ 10020.00.107 | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 25 | Пружина | ДХМ 10020.00.106 | 302 SGB EN 10270-3 14310 NS |
| 26 | Опора | ДХМ 10020.00.103 | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 27 | Стойка | ДХМ 10020.00.002М-01 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 |
| 28 | Кольцо | ДХМ 10020.00.109 | Смесь резиновая III-3в-4 |
| 29 | Полумуфта двигателя | ДХМ 10020.00.054 | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 30 | Трубопровод | ДХМ 10020.00.300 | Ст3сп ГОСТ 380 рукав II-9-6,3 ГОСТ 9356 |
| 33 | Крышка уплотнения | ДХМ 10020.00.101А-01 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| 34 | Вал верхний | ДХМ 10020.00.025М | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 35 | Проставок | ДХМ 10020.00.004М-01 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 |
| 36 | Вкладыш | ДХМ 10020.00.104 | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 37 | Плита переходная | ДХМ 10020.00.400 (-01) | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| 38 | Штуцер | ДХМ 10020.00.301 | Ст3сп ГОСТ 380 |
| 39 | Фильтр | ДХМ 10020.00.600 | Ст3сп ГОСТ 380 |

Таблица Б.2 – Насос 12НА-9х4 К

| № поз. | Наименование | Обозначение | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патрубок приемный | ДХМ 10020.00.012-02 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 |
| 2 | Втулка | ДХМ 10020.00.014 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 3 | Кольцо | ДХМ 10020.00.013 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 4 | Колесо рабочее | ДХМ 10020.00.007-02 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 |
| 5 | Втулка | ДХМ 10020.00.030 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 5а | Втулка | ДХМ 1020.00.016К | Сталь 08Х22Н9Т ГОСТ 5632 |
| 6 | Гайка | ДХМ 10020.00.020К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 7 | Корпус | ДХМ 10020.00.003-02 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 |
| 8 | Кольцо | ДХМ 10020.00.011М | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 9 | Вал нижний | ДХМ 10020.00.026К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 10 | Секция | ДХМ 10020.00.200К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 10а | Секция | ДХМ 10020.00.210К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 10б | Секция | ДХМ 10020.00.220К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 11 | Муфта | ДХМ 10020.00.022К | Сталь 08Х22Н6Т ГОСТ 5632 |
| 12 | Крестовина | ДХМ 10020.00.009-02 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 |
| 13 | Втулка | ДХМ 10020.00.010 | Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493 |
| 14 | Вал промежуточный | ДХМ 10020.00.040К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 14а | Вал промежуточный | ДХМ 10020.00.051К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 14б | Вал промежуточный | ДХМ 10020.00.052К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 15 | Гайка специальная | ДХМ 10020.00.024М | Сталь 35 ГОСТ 1050 |
| 16 | Полумуфта насоса | ДХМ 10020.00.055М | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 17 | Крышка | ДХМ 10020.00.008М-02 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 18 | Фланец 2-100-16 | ДХМ 10020.00.005К | Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632 |
| 19 | Палец | ДХМ 1435.007 (10 шт.) | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 19а | Втулка упругая | ДХМ 1435.009 (10 шт.) | Смесь резиновая IV гр. |
| 20 | Кольцо | ДХМ 10020.00.109-01 | Смесь резиновая III-3в-4 |
| 21 | Корпус подшипника | ДХМ 10020.00.001М-01 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 |
| 22 | Гайка | ДХМ 10020.00.015М | Сталь 35 ГОСТ 1050 |
| 23 | Втулка | ДХМ 10020.00.108 | Карбид кремния ТУ 1915-01-0136353 |
| 24 | Втулка | ДХМ 10020.00.107К | Сталь 40Х13 ГОСТ 4543 |
| 25 | Пружина | ДХМ 10020.00.106 | 302 SGB EN 10270-3 14310 NS |
| 26 | Опора | ДХМ 10020.00.103К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 27 | Стойка | ДХМ 10020.00.002М-02 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 |
| 28 | Кольцо | ДХМ 10020.00.109 | Смесь резиновая III-3в-4 |
| 29 | Полумуфта двигателя | ДХМ 10020.00.054 | Сталь 45 ГОСТ 1050 |
| 30 | Трубопровод | ДХМ 10020.00.300К | Сталь 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, рукав II-9-6,3 ГОСТ 9356 |
| 33 | Крышка уплотнения | ДХМ 10020.00.101А-02 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 34 | Вал верхний | ДХМ 10020.00.025М | Сталь 40Х ГОСТ 4543 |
| 35 | Проставок | ДХМ 10020.00.004М-01 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 |
| 36 | Вкладыш | ДХМ 10020.00.104К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 37 | Плита переходная | ДХМ 10020.00.400К (-01) | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |
| 38 | Штуцер | ДХМ 10020.00.301К | Сталь 08Х22Н6Т ГОСТ 5632 |
| 39 | Фильтр | ДХМ 10020.00.600К | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |